| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Inhaltsverzeichnis |  |
| --- | --- |

| 6 |  | Produktgruppe 6: Estrichbeschleunigung 21 - 28 Tage |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.1 |  | Produkt CONTOPP® Zero 21 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.1.1 |  | Estrichzusatzmittel nach DIN EN 13813, schnelle Trocknung 21 Tage |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.2.1 |  | Estrichzusatzmittel nach DIN EN 13813, schnelle Trocknung 28 Tage |  | 3 |

| 6.2 |  | Zusammenstellung |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | Produkt CONTOPP® Zero 21 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.1.1 |  | Zementestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, schnell- trocknenden und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertungschema im Innenbereich nach DIN 18560-2 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Belegereife nach 21 Tagen bei 40 – 50 mm Estrichdicke (unbeheizt) und 65 – 70 mm Estrichdicke (beheizt) - Begehbar 36 Stunden - Aufheizbar 7 Tage nach Estricheinbau - EMICODE EC1plus lizenziert. - Gelistet auf DGNB-Navigator. |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			50 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	320 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Zero 21			0,5 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Zero 21

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 6.1 Produkt CONTOPP® Zero21 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

| 6 |  | Produkt CONTOPP® Zero 21 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.1.2 |  | Zementestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, schnell- trocknenden und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertungschema im Innenbereich nach DIN 18560-4 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Belegereife nach 21 Tagen bei 40 – 50 mm Estrichdicke (unbeheizt) und 65 – 70 mm Estrichdicke (beheizt) - Begehbar 36 Stunden - Aufheizbar 7 Tage nach Estricheinbau - EMICODE EC1plus lizenziert. - Gelistet auf DGNB-Navigator. |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			50 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	320 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Zero 21			0,5 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Zero 21

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 6.1 Produkt CONTOPP® Zero21 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | Produkt CONTOPP® Zero 21 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.2.1 |  | Zementestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, schnell- trocknenden und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertungschema im Innenbereich nach DIN 18560-2 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Belegereife nach 28 Tagen bei 40 – 50 mm Estrichdicke (unbeheizt) und 65 – 70 mm Estrichdicke (beheizt) - Begehbar 36 Stunden - Aufheizbar 7 Tage nach Estricheinbau - EMICODE EC1plus lizenziert. - Gelistet auf DGNB-Navigator. |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			50 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	320 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Zero 21			0,3 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Zero 21

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 6.2 Produkt CONTOPP® Zero21 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  | Seite 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

| 6 |  | Produkt CONTOPP® Zero 21 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.1.2 |  | Zementestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 der Festigkeitsklasse CT-….-F…. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch erhärtenden, schnell- trocknenden und emissionsarmen Zementestrichs nach AgBB Bewertungschema im Innenbereich nach DIN 18560-4 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Belegereife nach 28 Tagen bei 40 – 50 mm Estrichdicke (unbeheizt) und 65 – 70 mm Estrichdicke (beheizt) - Begehbar 36 Stunden - Aufheizbar 7 Tage nach Estricheinbau - EMICODE EC1plus lizenziert. - Gelistet auf DGNB-Navigator. |  |

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Zement nach DIN EN 197			50 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2	320 kg

Zusatzmittel CONTOPP® Zero 21			0,3 Liter

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: 	__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag:	__________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten:	_______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP Vertriebs GmbH

Produkt:

CONTOPP® Zero 21

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2

|  | Menge |  | Einheit |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |

|  | 6.2 Produkt CONTOPP® Zero21 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| KNOPP GmbH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.2024 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  | Seite 5 / 5 |  |

|  | Seite 5 |
| --- | --- |

| Zusammenstellung |  |
| --- | --- |

| 6.1 |  | Produkt CONTOPP® Zero 21 – 21 Tage |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.2 |  | Produkt CONTOPP® Zero 21 – 28 Tage |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Summe |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

|  | zzgl. MwSt ......... % |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Gesamtsumme |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 1, D-97337 Dettelbach Tel.: +49(0)93249199-0, Fax: +49(0)93249797-27, vertrieb@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com